ОАО ПИ «Комигражданпроект»

Муниципальное образование сельского поселения

«Усть-Нем»

Усть-Куломского района Республики Коми

Материалы по обоснованию генерального плана

Текстовая часть

Заказ: 9839

Заказчик: Администрация сельского

поселения  «Усть-Нем»

Заместитель директора по производству                        А.А. Приезжев

Главный архитектор              	                                      А.В. Гришин

Главный архитектор проекта	                                      Т.Г. Пушко

Сыктывкар,2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторский коллектив	3

Структура и состав проектных материалов	4

Введение. Цели и задачи проекта	6

1. Общие сведения о муниципальном районе «Усть-Куломский»  и сельском поселении «Усть-Нем»	9

2. Климатические и инженерно-геологические условия	11

3. Аналитические материалы современного состояния сельского поселения «Усть-Нем»	11

3.1 Существующее положение использования территорий  сельского поселения	12

3.2 Предприятия сельского поселения	13

3.3. Население.	14

3.4. Жилищный фонд.	15

3.5. Общественная застройка.	16

3.6 Объекты культурного наследия	17

3.7.Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	17

3.8.Объекты зоны специального назначения	17

3.9 Транспортная инфраструктура	18

3.10.  Выводы комплексного градостроительного анализа территории	19

4. Обоснование решения задач территориального планирования.	19

4.1 Задачи устойчивого развития сельского поселения	19

4.2 Планировочные ограничения использования территории.	20

5. Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры.	25

5.1 Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения	25

5.2 Население.	25

5.3. Функциональное зонирование территории	26

5.4. Развитие жилищного строительства	27

5.5. Развитие производственной сферы	28

5.6. Развитие социальной инфраструктуры	29

5.7.  Развитие природно-экологического каркаса территории и системы озеленения	31

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры	32

6.Охрана окружающей среды.	34

7. РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

7.1. Водоснабжение.	37

7.2. Водоотведение	38

7.3  Теплоснабжение	40

7.4  Газоснабжение	41

7.5 Электроснабжение	41

7. 6 Связь	43

8.Инженерная подготовка и защита территории.	43

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	44

Безопасность в чрезвычайных ситуациях	44

9.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного  характера.	45

9.2   Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций  природного характера	47

9.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	49

10.	Обоснование изменения границ населенного пункта с.Усть-Нем .	57

11.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ	59

# Авторский коллектив

| Генеральный директор | – А.Н.Некрасов |
| --- | --- |
| Заместитель директора по производству А.В.Шустиков | – А.А.Приезжев |
| Главный архитектор | – А.В.Гришин |
| Главный архитектор проекта | – Т.Г.Пушко |
| Архитекторы | - Е.К.Думина - А.В..Лебедева - М. Н. Федотова - Е.Г.Романова - Д.С.Королева |
| Главный специалист по водоснабжению и водоотведению Главный специалист по теплоснабжению и газоснабжению Главный специалист по электрическим сетям Главный специалист по электрическим сетям | – О.А. Чир - В.Г. Михайлова - П.А. Ландрев - Т.А. Апраксина |
| Операторы ПК | - В.А.Коданев - А.И.Думин |

# Структура и состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Нем» Усть-Куломского района Республики Коми. Положение о территориальном планировании. Нормативный правовой акт |  | 96590 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Усть-Нем» с.Усть-Нем | 1:5000 | 96590/1 |
| 2 | Карта границ населенного пункта сельского поселения «Усть-Нем» | 1:25 000 | 96590/2 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения сельского поселения «Усть-Нем» с.Усть-Нем | 1:5 000 | 96590/3 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Нем» Усть-Куломского района Республики Коми. Материалы по обоснованию генерального плана |  | 96591 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта границ поселения, границ существующего населенного пункта, особо охраняемых природных территорий местного значения сельского поселения «Усть-Нем» | 1:25 000 | 96591/1 |
| 2 | Карта местоположений существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения «Усть-Нем» М 1:5 000 | 1:5 000 | 96591/2 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территорий сельского поселения «Усть-Нем» | 1:5 000 | 96591/3 |
| 4 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения. | 1:5 000 | 96591/4 |
|  | Раздел ИТМ ГО и ЧС |  |  |
|  | Текстовая часть. Пояснительная записка |  | ДСП496 |
| 1 | Графические материалы Схема размещения защитных сооружений гражданской обороны сельского поселения « Усть-Нем» | 1:5 000 | ДСП496/1 |
|  | Правила землепользования и застройки |  |  |
|  | Текстовая часть. Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Нем» Усть-Куломского района Республики Коми. Правила землепользования и застройки. Нормативный правовой акт |  | 96592 |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Усть-Нем» | 1:25 000 | 96592/1 |
| 1/1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий с. Усть-Нем | 1:5 000 | 96592/2 |
|  | 3. Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические – в формате Mapinfo и JPG, на DVD-ROM |  |  |

Введение. Цели и задачи проекта.

Генеральный план сельского поселения «Усть-Нем»  разработан ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации сельского поселения «Усть-Нем», муниципальному контракту № 3 от 11.06.2012 г., на основании Технического задания на разработку градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Усть-Нем», Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Нем».

Генеральный план - градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,  градостроительная документация направлена на определение назначения территории,  исходя из  совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2018 год

II этап, расчетный срок – 2032 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

Исходными картографическими материалами послужили:

- Цифровая картографическая продукция открытого пользования - картографические материалы на территорию муниципального района  «Усть-Куломский», выполненные ФГУП  центр «Севзапгеоинформ» в 2008 году,

- Адресные планы населенных пунктов, выполненных на основе аэрофотосъемки, утвержденные главой поселения в 2010 году;

- План землепользований поселения, выполненные Комземпредприятием

г. Сыктывкара  в 1997 году

- Землеустроительное дело по описанию границ МО СП «Усть-Нем», выполненное ЗАО ВодЗемЭкоЛогия в 2008 году.

Генеральный план сельского поселения «Усть-Нем» выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации ;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.№73-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.92г. № 2395-1;

- Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» от 05 марта 2005 года N 11-РЗ ;

- Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве   Республики Коми» от  06 марта 2006 года N 13-РЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 42—128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01.2003 УДК 696/697.002.56 (083.74);

- Постановление Госстроя России от 29.10.2002 г. №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»,

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утв. Приказом  министерства архитектуры, строительства  и коммунального хозяйства республики коми от 29 января 2008 г. N 07-ОД  (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД)

- Схема территориального планирования Республики Коми, утвержденная  Постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010г. № 469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»;

- Схема территориального планирования  муниципального района «Усть-Куломский», утвержденная решением Совета МО МР «Усть-Куломский» от 14.12.2010 г. №32-349

- Положения о Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденные постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года №45;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Экономическое развитие», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 10. декабря 2013 г. № 1828;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Территориальное развитие», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1827;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Социальное развитие района» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 10 декабря 2013 г. № 1830;

- Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденная постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 6 декабря 2013 г. № 1808.

Цель генерального плана – разработка градостроительной документации территориального планирования, градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа. Территориальное планирование – определение  функционального назначения территорий сельского поселения «Усть-Нем», определение зон планируемых для  размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и  иных  факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- реорганизация территорий населенного пункта путем реконструкции существующей застройки, а также создание новой  современной застройки на свободных территориях, обеспечивающие комфортные условия проживания;

- развитие производственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- формирование рекреационной среды;

- установление границ населенного пункта сельского поселения.

# 1. Общие сведения о муниципальном районе «Усть-Куломский»  и сельском поселении «Усть-Нем»

Общие сведения. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский» расположен в юго-восточной части Республики Коми и занимает территорию площадью 26,4 тыс.кв.км. Граничит на западе с МОМР «Корткеросский», на востоке – с МОМР «Троицко-Печорский», на севере – с МОМР «Сосногорск» и МОГО «Ухта», на юге – с Пермским краем. Расстояние от районного центра с. Усть-Кулом до столицы Республики Коми г.Сыктывкар составляет 189 км.

Площадь района 26363,0 км2.

Рельеф района расположен преимущественно в орографических областях Вычегодско - Мезенской и Печорской равнин и Тиманской возвышенности. Рельеф района равнинный, пологоволнистый.

Почвы преимущественно торфяно-подзолисто-глееватые и глеево-сильноподзолистые. Для приречных участков р. Вычегды и боровых террас типичны железистые подзолы. В долинах рек Вычегда, Нем, Тимшер распространены пойменные аллювиальные дерновые почвы.

Основные реки и водные объекты. Гидрографическая сеть водных объектов района принадлежит бассейну р. Вычегды – второй по величине реки в Республике Коми. Район находится в ее верхнем течении с притоками Нем, Сев. Кельтма, Тимшер, Воль. На территории района находятся два крупных озера: Дон-ты и Кадомское. В долинах рек расположены старичные и пойменные озера.

Растительный и животный мир. По характеру растительности район относится к подзоне средней тайги. Лесами и кустарниками занято 91,4% территории района. Преобладают хвойные леса, главными породами в которых являются ель и сосна, остальные породы представлены пихтой, лиственницей, редко – кедром.

Березово-еловые леса с примесью сосны, осины, лиственницы и пихты распространены на увлажненных суглинках и супесчаных почвах.

Животный мир разнообразен и типичен для лесной зоны. Здесь обитает лось, медведь, встречается дикий олень, волк, росомаха. Довольно многочисленны пушные звери: зайцы, белки, куницы, бурундуки, встречаются норки, барсуки. Из боровой и водоплавающей дичи обычны: рябчики, тетерева, глухари, утки, реже гуси. В реках водится нельма, хариус, сиг, щука, окунь, лещ, плотва.

Места особой природоохранной ценности. На территории района находится около 27 природоохранных объектов. В комплексных заказниках охраняются среднетаежные ландшафты, боровые террасы с сосновыми лесами и болотами, пойменные пихтово-еловые леса с редкими видами растений. Для произрастания и воспроизводства клюквы, поддержания общего экологического равновесия выделено 8 болотных заказников. В ихтиологических заказниках охраняются гидрохимический и биологический режимы рек, а также нерестилища стерляди, ценных промысловых рыб - семги, хариуса.

Значительно количество памятников природы, в т.ч. кедровых, где охраняются островные местонахождения кедра сибирского, флористические памятники предназначены для охраны реликтовых, ценных лекарственных и декоративных растений, занесенных в Красную книгу. Важное научное значение имеет геологический памятник на р. Вычегда, где находится единственное в республике обнажение лёсса.

Сельское поселение «Усть-Нем» охватывает территорию   11492,0 га, в состав которой входит село сельского типа Усть-Нем с подчиненной ему территорией, село на правом берегу р. Вычегды в устье р. Нем,  в 80 км от с. Усть-Кулом.

Историческая справка

УСТЬ-НЕМ (НЕМДIН) -.. Эти места стали заселяться только в I половине XVII в. . Согласно переписной книге 1646, из погоста Вишеры (Богородск) в 1637  «сошли… на новую усаду на Усть-Неми» несколько крестьян. В конце 1637 или начале 1638  вишерские крестьяне Антон Дементьев Гвоздев и Иван Антонов Булышев обратились к властям с прошением: “Были де они на рыбной ловле от устья Вишеры реки в верх по Вычегде за триста верст на усть Неми реки. И обыскали у тое реки кряжи, черной лес, дубровные места под пашню, ...сенные покосы” и рыболовные места; “а то де место от людей удалено” и в каких-либо документах не значится. Крестьяне просили разрешения “на том пустом месте лес сечь и сенные покосы росчищать, и дворы ставить”, а также освобождения от налогов на 5 лет. В 1638  они получили разрешение поселиться близ устья р. Нем. В 1646 в “деревне Усть-Неми на реке Вычегде” насчитывалось 14 крестьянских дворов.

Во II половине XVII в. население Усть-Нема значительно увеличилось. Вблизи него возникло 5 новых населенных пунктов. Усть-Нем стал центром этой небольшой группы поселений (волости). В нём построили деревянную церковь “Алексея человека Божия”, и в переписной книге 1678 это селение записано уже не как деревня, а как “погост Усть-Нем на реке на Вычегде на усть реки Неми.

В 1707 в Усть-Немской волости насчитывалось 8 населенных пунктов, в которых поселились выходцы из разных районов Коми края - с Сысолы, Удоры и других мест. Приток населения в Усть-Нем привел к тому, что жителям стало здесь тесно, и они сами стали уходить из него в неосвоенные районы.

В 1782 в с. Усть-Немском имелось 58 дворов., 385 жителей, были церковь и сельская расправа. В 1860  открылась приходская школа, в I пол. 1870-х  - земское училище, в 1901  - библиотека, летом 1905  - детский приют (ясли). В 1904  в селе имелся фельдшерский пункт..

В октябре 1921  создан женотдел. В 1930 здесь имелись участковая больница, начальная школа, школа-семилетка, изба-читальня, агропункт, товарищество по совместной обработке земли, пароходная стоянка, потребительское общество, агентство госторга, лавка госспирта, крестьянский комитет общественной взаимопомощи, участок милиции.

В 1946  в селе жили 2018 человек, здесь имелись леспромхоз, смольно-канифолевый завод, 2 предприятия местной промышленности, 7 колхозов (451 хозяйство), 6 начальных и 1 средняя школы, детский сад, детский дом, клуб, библиотека, больница, отделение связи с телефонной установкой.

К 1970 число жителей села уменьшилось до 1418 чел. и в 70-80-е  продолжало сокращаться:

Село свое название получило по реке Нем, напротив которого оно расположено (коми дiн "устье"). Название реки прибалтийско-финского происхождения, его можно связать с финским niemi, карельским n'iem, n'emi, вепсским n'em, эстонским neem - «мыс».

# 2. Климатические и инженерно-геологические условия

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 32,6 °С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2 °С), самым холодным - январь (-16,4 °С). Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Усть-Кулом, равна -0,2 °С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Среднегодовое количество осадков в районе равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с. Преобладающее направление ветра зимой – юго-восточные со средней скоростью 2,3 м/сек, летом – северо-западные со скоростью 1,1 м/сек.

По схематической карте климатического районирования поселение «Усть-Нем» относится к району I, подрайону I В.

Расчетная температура для проектирования массивных конструкций и отопления самой холодной пятидневки равна  -380 С.

Температура наиболее холодных суток  -410 С

Средняя температура наиболее холодного периода равна  -210 С.

Продолжительность отопительного периода равна 248 суткам при среднесуточной температуре -6,30 С.

В геологическом строении территории принимают участие песчано-глинистые образования четвертичных отложений, представленные темно-серыми грубоотсортированными с галькой суглинками, твердой и полутвердой консистенции; серо-бурой и серой слоистой супесью с галькой, бурыми и серыми с галькой песками, бурыми суглинками. Уровень грунтовых вод 2.0-2.8 м от поверхности, носящий сезонный характер.

# 3. Аналитические материалы современного состояния сельского поселения «Усть-Нем»

# 3.1 Существующее положение использования территорий  сельского поселения

Сельское поселение «Усть-Нем» охватывает территорию   11492,0  га, располагается в северо-восточной части  муниципального района  «Усть-Куломский», граничит с муниципальными образованиями на западе МО СП «Усть-Кулом», севере МО  СП «Мыелдино», на юго-востоке МО  СП «Югыдъяг» юго-западе МО  СП «Парч».

В состав сельского поселения «Усть-Нем» входит 1 населенный пункт – село Усть-Нем.

Экспликация земель сельского поселения «Усть-Нем по категориям

таблица 3.1

| №п/п | Наименование категории земель | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вычисленная с помощью координат | вычиленная путем сложения площадей кварталов |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1065 | 2198 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 518 | 277 |
| 3 | Земли промышленности | 15 | 26 |
| 4 | Земли лесного фонда | 9774 | 9886 |
| 5 | Земли водного фонда | 120 | 121 |
|  | ИТОГО | 11492 | 12508 |

* по материалам Землеустроительного дела

Экспликация по категории земли населенных мест

таблица 3.2

| Показатели | Общая площадь, га | В том числе, земли га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пашни | Сенокосы | Личн. подсобн. хозяйства и др. | Лесные площади, не входящие в ГЛФ | Под улицы и дороги | Застроенные территории | Нарушен. земель |
| ИТОГО | 277 | 12 | 53 | 86 | 57 | 51 | 14 | 4 |

* по материалам Землеустроительного дела

Ведомость площадей лесного фонда на территории МО СП «Усть-Нем»

таблица 3.3

| №п/п | Название населенных пунктов | Учетная плошадь, га | Площадь по вычислениям, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Немское участковое лесничество | 4448 | 4412 |
| 2 | Шеръягское участковое лесничество | 5438 | 5362 |
|  | ИТОГО | 9886 | 9774 |

Ведомость площадей земель сельскохозяйственного назначения МО СП «Усть-Нем»

таблица 3.4

| №п/п | Земли сельскохозяйственного назначения | Учетная плошадь, га | Площадь по вычислениям, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения МО СП «Усть-Нем» | 1065 | 2198 |
|  | ИТОГО | 1065 | 2198 |

Планировочная организация поселения

В состав СП «Усть-Нем» входит 1 населенный пункт, планировочная организация с.Усть-Нем представляет собой направление с запада на северо-восток линейно-вытянутой вдоль  правого берега р.Вычегды территорией жилой застройки.

Жилая застройка размещается, обусловленная топографическими особенностями площадки, на нескольких участках, разделенных руслами ручьев.

Транспортная структура обеспечивает экономичные транспортные и пешеходные связи.

# 3.2 Предприятия сельского поселения

Лесная отрасль.

Часть трудоспособного населения поселка занята в лесной отрасли. Лесозаготовкой и деревопилением занимаются представители  индивидуального предпринимательства : ИП  Мальцев Е.В.- пилорама;

Столярная мастерская ИП Напалков А.А.  по изготовлению оконных блоков, дверей, стульев.

Данные по производству ИП Мальцев Е.В.

таблица 3.5

|  | Заготовлено, всего | Заготовлено пиломатериалов | Заготовлено дров |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 год | 10,0 тыс.куб. м | 600 куб.м | 3000 куб.м |
| 2011 год | 10,0 тыс.куб. м | 600 куб.м | 3000 куб.м |

Индивидуальные предприниматели занимаются обеспечением населения и организаций топливными дровами. Дрова доставляют долготьем, швырком. Расчетная потребность в дровах население- 4700 куб.м, бюджетных организаций – 200 куб.м.

Пищевая промышленность представлена хлебопечением.

Хлебопекарня  ООО Игнатов Н.Ю. обеспечивает хлебом, хлебобулочными изделиями.

Сельское хозяйство

Большим подспорьем для сельского жителя является личное подсобное хозяйство. В хозяйствах наблюдается снижение поголовья скота.  Причины снижения различные   - возможность заработать деньги на прочих производствах, отсутствие  рынка сбыта и незначительная прибыль при реализации сельскохозяйственной продукции, потеря навыков к физическому труду.

Из 274 хозяйств 74 хозяйств имеют скот.

Поголовье скота и птицы, на 01.01.2012 г.

таблица  3.6

| Наименование | КРС | коровы | свиньи | лощади | козы | овцы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| голов | 75 | 37 | 2 | 4 | 40 | 77 | 56 |

Предприятия коммунального хозяйства

Работы ведутся специалистами предприятий:

-обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения призводит  Усть-Немский участок Усть-Куломского филиала ОАО « Коми тепловая компания»;

-обслуживание сетей электроснабжения – Усть-Немский участок электрических сетей Усть-Куломской районной электрической сети филиала ПО ЮЭС ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»;

- газоснабжение – ООО «Снаб Сервис» Усть-Куломский газовый участок;

- Усть-Немский участок комплексного техобслуживания электросвязи №9 Коми филиала ОАО Ростелеком;

- подстанции Усть-Куломский РЭС ЮЭС АЭС Комиэнерго.

Предприятия малого бизнеса

На территории ведут свою производственную деятельность индивидуальные предприниматели в разных отраслях:

-заготовка и переработка древесины – 2 предпринимателя

-торговля  - 3

-обслуживание населения – 2, зубопротезный кабинет, лечебный зубной

- пассажирские перевозки -1 предприниматель.

# 3.3. Население.

На 1 января 2012 года численность  села Усть-Нем составляет  816 человек. Принадлежность села к группе – средние населенные пункты по структуре населенных мест по численности (группа охватывает 200-1000 человек).

Динамика численности населения (человек) на начало года

таблица 3.7

|  | Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 868 | 862 | 853 | 830 | 816 |

Возрастная структура населения (человек)

таблица 3.8

| № п/п | Возрастная группа | На 01.01.2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1 | Дети до 18 лет | 174 | 21,3 |
| 2 | Трудоспособный возраст: | 452 | 55,4 |
|  | Женщины 19-50 года | 190 |  |
|  | мужчины 19-55 лет | 262 |  |
| 3 | Лица старших возрастов | 190 | 23,3 |
|  | женщины старше 50 лет | 132 |  |
|  | мужчины старше 55 лет | 58 |  |
|  | ИТОГО | 816 | 100 |

Численность занятого населения (человек)

таблица 3.9

|  |  | человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | В материальной сфере, всего | 163 |
|  | в том числе |  |
|  | промышленность | 17 |
|  | прочие | 146 |
| 2 | В обслуживающей сфере, всего | 108 |
|  | в том числе |  |
|  | управление | 8 |
|  | здравоохранение | 11 |
|  | образование | 50 |
|  | торговля, общественное питание | 39 |
| 3 | Безработных | 151 |
|  | в т.ч.Зарегистрированных безработных | 23 |
|  | Всего | 422 |

# 3.4. Жилищный фонд.

Общее количество жилого фонда составляет – 22,7 тыс. кв.м. общей площади, средний уровень жилой обеспеченности составляет 27,8 . кв.м на 1 жителя (при численности населения на 01.01.2012 г. – 816 человек).

Показатели и характеристики жилого фонда

таблица 3.10

|  | Общая площадь, тыс. кв.м Всего | Из числа общей площади, тыс.кв.м |  | Из числа общей площади, тыс. кв.м |  | Из числа общей площади, тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный | частный | 1 этажный | 2-этажный | аварийный и ветхий |
| с.Усть-Нем | 22,7 | 1,3 | 21,4 | 22,6 | 0,1 | 1,8 |

Муниципальный фонд представлен жилыми многоквартирными жилыми домами   2-хэтажный 12-квартирный дом в деревянном исполнении в ветхом состоянии, 8 квартирный заброшен. Блокированные 2х квартирные дома в хорошем состоянии.

Частный жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными  жилыми домами в деревянном исполнении.

Жилищный фонд благоустройства не имеет.

# 3.5. Общественная застройка.

Общественная застройка представлена общественными зданиями и предприятиями  обслуживания. Объекты образования - общеобразовательные и детские дошкольные учреждения; физической культуры и спорта; клубы и библиотеки, учреждения здравоохранения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Перечень  существующих объектов общественной застройки

таблица 3.11

| № п/п | Наименование | Кол-во объектов | Ед. измерения | Кол-во | Материал стен | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа со спортзалом | 1 | мест | 40 | дерев. кирпич | 1980 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения МДОУ | 1 |  |  | дерев. | 1963 |
| 3 | Клуб | 1 | мест | 100 | дерев. | 1946 |
| 4 | Библиотека | 1 | - |  |  | 1950 |
| 5 | Участковая больница (дневной стационар) с поликлиникой | 1 | Коек/ посещ | 5/20 | дерев. | 1984 |
|  | Административные помещения |  |  |  |  |  |
| 6 | Предприятия торговли* | 8 | объект |  | дерев. |  |
| 7 | Почта, АТС | 1 | объект |  | дерев. | 1992 |
| 8 | Здание тира ДЮКПФ | 1 | объект |  | дерев |  |

  - площадь розничных торговых объектов составляет 80 кв.м

Общеобразовательная школа на 198 мест и детский сад на 50 мест в юго-западной части села в стадии проектирования.

# 3.6 Объекты культурного наследия

Объект культурного наследия, стоящий на государственной охране.

таблица 3.12

| № пп | Наименование | Датировка | Местоположение | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник градостроительства и архитектуры |  |  |  |
| 1 | Церковь Нерукотворного Образа Спаса | 1900-1914 | с. Усть-Нем | Постановление Совета Министров Республики Коми №164 от 25.04.1994 г. |

Объекты недвижимости, имеющие историко-культурную ценность для жителей поселения

- памятная доска героя Советского Союза Георгия Федоровича Тимушева;

–памятник павшим воинам;

- памятная доска Лауреата Государственной премии СССР Ревира Григорьевичу Карманову-геологу,  почетному разведчику недр.

Планируется организация мемориальной зоны с памятником полному кавалеру орденов Славы  Андрею Антоновичу Тимушеву, возле проектируемой школы.

# 3.7.Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории сельского поселения «Усть-Нем» располагается геологический памятник природы республиканского значения «Обнажение «Курьядор». Памятник природы учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. N 193 "Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР" с целью сохранения опорного разреза отложений средне- и поздневалдайского времени.

Памятник расположен на правом берегу р. Вычегды в 6 км ниже дер. Курьядор Усть-Куломского района. Граница памятника проходит по урезу правого берега р. Вычегды и по внешней кромке водоохранной лесной полосы шириной в один километр в пределах выхода отложений.

# 3.8.Объекты зоны специального назначения

Ритуальное обслуживание населения

Кладбище площадью 4.0 га расположено в западной части села, на въезде в населенный пункт.

Санитарная очистка села

В настоящее время сбор твердых бытовых отходов производится силами администрации сельского поселения и вывозится на свалку ТБО, расположенную  на ответвлении дороги на с.Усть-Кулом (в районе поворота  на п.Югыдъяг),  в юго-западной части села, площадью 1 га.

# 3.9 Транспортная инфраструктура

Территория  муниципального района «Усть-Куломский» имеет относительно  низкую  плотность автотранспортной сети, в районе 867,1 км дорог общего пользования, из них  41 %  с усовершенствованным покрытием, 44 % с  переходным покрытием и 15 % составляют  грунтовые дороги. Из 88 мостов, 66 выполнен в деревянном исполнении и находятся в аварийном состоянии. Часть населенных пунктов района,  находится в зоне ограниченной доступности.

Периферийность положения населенных пунктов усиливает снижение роли  водного сообщения по р. Вычегде и ее притокам, а также наличие транспортных барьеров (понтонные мосты, переправы, участки дорог с плохим покрытием).

Внешний транспорт

Внешние транспортные связи сельского поселения «Усть-Нем» осуществляются  только  автомобильным транспортом.

Оценивая транспортно-географический потенциал сельского поселения «Усть-Нем», необходимо  подчеркнуть его выгодное положение к районному центру. Автомобильная дорога от райцентра с.Усть-Кулом до СП «Усть-Нем» с асфальтовым  покрытием доходит до населенного пункта  с.Усть-Нем,  никаких водных преград.

Ближайщая железнодорожная станция и аэропорт расположены в г.Сыктывкаре, 305 км.

Общественный пассажирский транспорт представлен автобусными маршрутами, связывающими сельское поселение с районным центром Усть-Кулом и   Сыктывкаром.

Периодичность рейсов – ежедневно, производятся частными предпринимателями.

Протяженность автобусной сети составляет 305 километров до г.Сыктывкара.

Улично-дорожная сеть

Существующая сеть улиц и дорог  поселка представлена  основными направлениями главных улиц - Советская, Тимушева и перпендикулярными им, жилыми улицами.

Общая протяженность улиц составляет 12,5 километров, с асфальтобетонным покрытием проезжей части и  шириной полотна 7,0 метров -  1,8 километра улиц. Остальные улицы и дороги с песчано-гравийным покрытием и шириной  полотна проезжей части 6,0 метров.

В целом о состоянии улиц и дорог следует отметить:

1) благоустройство уличной сети неудовлетворительно;

2) ширина проезжих частей мала и не соответствует требованиям норм.

Хранение индивидуального автотранспорта.

На территории сельского поселения имеются гаражи временное и постоянное  хранение личного автотранспорта.

Количество средств личного автотранспорта составляет  -  107  единиц.

# 3.10.  Выводы комплексного градостроительного анализа территории

- Планировочная структура сельского поселения «Пожег» по расположению  населенных мест относится к типу ареалов постоянного приречного сельского расселения. Планировочные районы жилой застройки с.Усть-Нем выделяются ярко выраженным членением территории труднопреодолимыми рубежами, руслами ручьев.

- Показатель численности населения сельского поселения стабилен и изменился незначительно, на конец 2008 года составляет  868 человек, численность на 1 января 2012 г.-  816 человек.

- Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы.

- Формирование планировочной структуры села, учитывающей возможность дальнейшего развития  можно вести в западном направлении с  развитием первоочередного и перспективного строительства.

- Экологическая обстановка в целом по поселку является в норме.

# 4. Обоснование решения задач территориального планирования.

# 4.1 Задачи устойчивого развития сельского поселения

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Усть-Нем» принимается сохранение и развитие  сельского поселения, что предполагает:

- рассмотрение вновь формируемых территорий для жилой застройки населенных пунктов неразрывно с существующими зонами как единого развивающегося организма;

- формирование территории  с характерной особенностью преобладания природно-исторического ландшафта в сочетании с индивидуальной застройкой сельского типа;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, дифференцированных по уровню комфорта, отвечающих разнообразию потребностей и материальных возможностей населения села;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- развитие и модернизация предприятий агропромышленного комплекса;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

# 4.2 Планировочные ограничения использования территории.

Выявление планировочных ограничений с.Усть-Нем направлено на определение территорий благоприятных для жилищного и гражданского строительства с учетом нормативных и расчетных характеристик.

Планировочные ограничения определены на основе анализа инженерно-геологических, природных условий, нормативно-правовых требований к обеспечению экологической безопасности среды проживания и безопасности функционирования инженерных систем.

Инженерно-геологические ограничения.

К неблагоприятным для строительства относятся заболоченные, заторфованные  территории, зона подтопляемой территории в пойменной террасе р.Вычегда.

Охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций.

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов для ЛЭП 110 кВ на расстоянии

20 м, 10 кВ – 10 метров и 5 метров при  линии с самонесущими или изолированными проводами. Для сетей электроснабжения устанавливаются следующие охранные зоны:

а)  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

-   для  ВЛ до 1 кВ-2 м;

- для ВЛ 1- 20 кВ -10 м для неизолированных проводов и 5 м для линий с самонесущими изолированными проводами;

- для 110 кВ – 20 м.

б) вдоль трасс кабельных линий в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны от крайних кабелей

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- устраивать свалки, складировать удобрения, солому дрова и другие материалы;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, остановочные пункты общественного транспорта.

Охранные зоны транспорта. К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, размывам и другим опасным воздействиям:

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах,  которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, и водопроводов питьевого назначения.

ЗСО Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

- В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)

промышленных, коммунальных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами. Отделять  от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха,  стационарных лечебно-профилактических учреждений, жилой застройки.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производственных сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов. А также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства третьего класса -     300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса -           50 м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий

таблица 4.1

| № п/п | Наименование предприятия, класс опасности | Размер санитарно-защитной зоны,м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производства лесопильные – класс IV | 100 |
| 2 | Фермерское хозяйство с содержанием животных до 50 голов - класс V | 50 |
| 3 | Предприятие по переработке и хранению овощей - класс V | 50 |
| 4 | Объекты коммунального назначения – класс V | 50 |
| 5 | Сельские кладбища | 50 |
| 6 | Котельные, ТЭЦ, класс III ** | 300 |
| 7 | АЗС | 100 |
| 8 | Площадка хранения ТБО | 500 |

**Для котельных тепловой  мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании  рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭНП), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

таблица 4.2

| Запрещается размещение | Допускается размещение |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - Рекреационные зоны и отдельные объекты, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - Спортивные сооружения, - Парки, - Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель) - Пожарные депо, - Бани,прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Автозаправочные станции, - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой является территория, которая примыкает к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер,  на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Основные водные объекты

таблица 4.3

| Название водного объекта | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- |
| р. Вычегда | 200 |
| р.Слуда | 50 |
| р.Рукостана | 50 |
| р.Мал.Косвож | 50 |
| р.Ньюшор | 50 |
| р.Гельсиктшор | 50 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 4 позициями запретов водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

# 5. Основные положения и мероприятия по развитию планировочной структуры.

# 5.1 Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения

Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

- сохранение и развитие сложившейся пространственно-планировочной структуры поселения, обеспечивающей связь всех территорий села;

- усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности, развитие комплексов учреждений культуры, спорта.

# 5.2 Население.

При отсутствии теоретической методики обоснования расчетов перспективной численности населения, увеличение числа жителей СП «Усть-Нем»   планируется  за счет  инвестиционной привлекательности поселения в связи со строительством объектов  инфраструктуры, переселения из неперспективных населенных пунктов, за счет увеличения числа рождаемости вследствии положительных итогов реализации социальных программ Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Коми.

Численность населения принять:

первая очередь строительства – 2018 год – 830 человек,

расчетный срок - 2032 год –900 человек.

# 5.3. Функциональное зонирование территории

Разработанное в Генеральном плане СП «Усть-Нем» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику, сложившиеся особенности использования территорий поселения.

Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

- Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

- новое строительство индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на свободных территориях;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития села, выходящего за расчетный срок;

- Развитие общественно-деловой  зоны:

- формирование новых и развитие существующего общественного центра, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения, производственные объекты.

- Развитие  рекреационных зон:

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны;

- Развитие   производственных зон:

- Формирование производственных зон за счет размещения строящегося предприятия, новых объектов коммунально-складского назначения и  экологически безопасных производственных объектов.

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане СП «Усть-Нем», относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами;

- Общественно – деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона обслуживания объектов.

- Рекреационные зоны - зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей, зона предназначенная для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта; особо охраняемые природные территории (ООПТ), объекты отдыха и озелененные территории общего пользования – зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей; объекты, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта.  Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов  III-IV класса санитарной классификации;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения – зона кладбищ, свалок бытовых отходов. Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

# 5.4. Развитие жилищного строительства

Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях и территориях существующей застройки путем реконструкции для создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Жилой фонд предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение. Существующий жилой фонд подлежит обеспечению полного инженерного благоустройства на расчетный срок.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд – общей площадью 1,8 тыс.кв.м. подлежит замене.

25 кв.м. общей площади – расчетная норма заселения жилого фонда.

В течение расчетного срока жилищный фонд  увеличится до 27,0 тыс.кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную  обеспеченность до 30,0 кв.м. на человека. Объем нового жилищного строительства  составит 6,1 тыс.кв.м.(в том числе замена ветхого фонда 1,8 тыс.кв.м), по структуре  жилищного строительства, позволяющей формировать разнообразную  среду обитания:

Показатели нового жилищного строительства

таблица 5.2

| Всего, общей площади, тыс. кв.м | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Вновь проектируемый фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. кв.м | Территория, расчетный срок, га | Территория, перспектива, га |
| 27,0 | 20,9 | 6,1 | 8,5 | 2,0 |

# 5.5. Развитие производственной сферы

Развитие производственных зон  базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся производственные территории.

Расширение производственных территорий предлагается за счет реконструкции существующих предприятий агрокомплекса, фермы в западной части и фермы в м.Лазарсикт,  деревообрабатывающий комплекс  в западной части села.

Мероприятия по развитию включают

-модернизацию  и реконструкцию существующих производств;

-расширение ассортимента производимой продукции;

-строительство ферм коров молочной и мясной породы;

-развитие птицеводства, овцеводства, козоводства и коневодства.

Перечень объектов строительства производственного назначения

таблица 5.3

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ферма КРС | 100 голов | 1 очередь |
| 2 | Телятник | на 100 голов | Расчетный срок |
| 3 | Конеферма | 50 голов | 1 очередь |
| 4 | Цех переработки животноводческой продукции с убойным пунктом | 500 кг/см | Расчетный срок |
| 5 | Овощехранилище | 200тонн | Расчетный срок |
| 6 | Склад-холодильник с пунктом приема и хранения дикоросов | 100 тонн | Расчетный срок |
| 7 | Станция техобслуживания | 1 объект | Расчетный срок |
| 8 | Автозаправочная станция | 1 объект |  |
| 9 | Пожарный пост на 1 а/м | 1 объект | Расчетный срок |

Развитие малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого предпринимательства функционируют во всех отраслях экономики: сельском хозяйстве, деревообрабатывающей, пищевой промышленностях, строительстве, транспорте, торговле, бытовом обслуживании населения.

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582,  необходимо:

-разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения поселения;

- оказание финансовой,  имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие инвестиционной деятельности;

- оказание содействия субъектам малого и среднего  предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- развитие малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- развитие малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения.

# 5.6. Развитие социальной инфраструктуры

При формировании системы обслуживания учреждения и предприятия обслуживания следует размещать, приближая к местам жительства и работы.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен с ориентацией на региональные нормативы градостроительного проектирования для Республики Коми (РНГП), и нормативы СП 42-13330.2011.

Расчет объектов  социального и культурно-бытового обслуживания

на 900 человек

таблица 5.5

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Норма на 1000 чел. | Рас-четная потребность | Сущ, сох-ран. | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 63 | 50 | Стр-ся |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 100 | 90 | 200 |  |
| 3 | Спортивные залы | м2 площади | 200 | 180 | - | 200 |
| 4 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 297* | 268 | 80 | 188 |
| 5 | Предприятия общественного питания | посадоч-ных мест | 35 | 32 | - | 32 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочихмест | 7 | 6 | - | 6 |
| 7 | Поликлиника | посеще-ний | 33 | 30 | 30 |  |
| 8 | Участковая больница | коек | 13,9 | 13 | 5 | Реконстр. |
| 9 | Клубы | мест | 300 | 270 | - | 270 |

*- установлено постановлением Правительства Республики Коми от 22.02.2011 г. №30 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Коми, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» для МОМР «Усть-Куломский» (297 м2/1000 чел.).

Новое строительство объектов культурно-бытового назначения

таблица 5.3

| № п/п | Наименование | Емкость | Период строительства | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс тренажерные залы, многофункциональный игровой зал | 1 объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 2 | Гостевой комплекс «На Вычегде», этническая поляна | 10 мест | 1 очередь | с.Усть-Нем |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
| 3 | Центр досуга и кино, клубные помещения | 170/100 | 1 очередь | с.Усть-Нем |
|  | Розничная торговля |  |  |  |
| 4 | Торговый центр в составе, магазины, кафе, пункты бытового обслуживания | 1 объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 5 | Магазин | 1объект | Расчетный срок | м.Лазарсикт |
| 6 | Магазин | 1объект |  | ул.Тимушева (на въезде) |
| 7 | Магазин | 1объект |  | м.Кармансикт |
|  | Учреждения управления, социальной защиты, общественные здания |  |  |  |
| 8 | Административное здание | 1объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 9 | Школа на 198 учащихся со спортивным залом | 1объект | 1 очередь | с.Усть-Нем |
| 10 | Детский сад | 1объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 11 | Автопавильон | 1объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |

Мероприятия  на 1 очередь строительства:

- капитальный ремонт врачебной амбулатории;

- реставрационные работы  Церковь Нерукотворного Образа Спаса

Ритуальное обслуживание населения.

Расчет территории кладбищ (Норма расчета 0,24 га на 1 тысячу жителей) составляет 1х0,24=0,24 га. Кладбище  4,0 га сохраняется в существующих границах.

# 5.7.  Развитие природно-экологического каркаса территории и системы озеленения

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки села Усть-Нем. Система рекреаций и озеленения сельского поселения «Усть-Нем» строится  как единая взаимоувязанная система зеленых устройств, формирующая экологический каркас  в увязке с системой экологического каркаса РК в целом и охраняемые или используемые в особом режиме территории.

Система озеленения включает в себя:

- озелененные территории общего пользования (парки, скверы, пляжи, зоны отдыха);

- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные территории лечебных, детских учебных, промышленных предприятий, спортивных комплексов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, водоохранных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных  дорог и др.).

Проектная система озеленения поселения формируется в соответствии с общими архитектурно - планировочными решениями Генерального плана.

Предусматривается создание сквера с мемориальной зоной в районе проектируемой школы. Зона массового летнего отдыха - пляж в размере 0,5 га размещается на берегу р. Вычегда, здесь же причал  для размещения водных видов транспорта отдыха и развлечения (байдарки, водные велосипеды, ватрушки).

Зеленые насаждения на расчетный срок

таблица 5.5

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования - Сквер по ул. Комсомольской всего | 0,5 |
| 2 | Озеленение склонов вдоль ручьев | 2,0 |
|  | Итого | 2,5 |

# 5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию объектов внешней и внутрипоселенческой транспортной инфраструктуры. Система  улично-дорожной сети составляет основу планировочной структуры и призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами,  объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами внешней сети.

Улично-дорожная сеть.

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований села между собой и с внешними направлениями. В проектном решении учтена сложившаяся структура улично-дорожной сети. Разработанная уличная сеть состоит из системы основных улиц, и улиц в жилой застройке, дорог в производственных зонах. Основные улицы  обслуживают зону жилой и общественной застройки, по ним проходят линии общественного пассажирского транспорта.

В производственных зонах запроектированы дороги,  обслуживающие  отдельные предприятия и связи между собой и с главной улицей сетью.

Ширина новых улиц  и дорог в красных линиях приняты согласно СНиП, конкретные размеры красных линий должны быть установлены путем составления поперечных профилей на дальнейших стадиях проектирования.

Предложенные проектом типовые поперечные профили:

ширину улиц в красных линиях:

- главная  улица - 26 м

- жилые улицы в жилой застройке – 18,12 м

- дороги вне застройки –14 м

В составе проектной системы улично-дорожной сети предусматривается организация площадей. Реконструкция площади у Дома культуры предполагает организацию мест для парковки автомобилей и улучшение качества покрытия.

Благоустройство территории поселка предполагает:

- асфальтобетонное покрытие всей проезжей части улиц и проездов.

- обновление асфальтобетонного покрытия существующих участков улиц

- покрытие тротуарной плиткой, мощение пешеходных связей, площадок перед общественными зданиями, дорожек в парковой зоне.

- решить вопрос об осуществлении предлагаемых профилей улиц и проездов с непременным условием – воссозданием отсутствующих сегодня тротуаров на  участках транспортной системы.

В целях обеспечения наилучшего благоустройства территории поселка проектом предусматривается:

  - Сохранение и реконструкция сложившейся структуры транспортной сети

  - Проведение работ по благоустройству существующих улиц  с.Усть-Нем протяженностью  4,0 км;

  - Капитальный ремонт пешеходного моста в  м.Кармансикт;

  - Капитальный ремонт пешеходного моста в м.Лазарсикт

  - Проведение общеплощадочных работ по вертикальной планировке участков, подлежащих застройке частными домами и строительство улиц протяженностью  2,0 км.

  - Строительство автодороги с переходным покрытием в производственной зоне  2,0 км.

Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности

маломобильных групп населения.

Согласно СНиП 35.01-2001 г. для обеспечения условий жизнедеятельности, беспрепятственности досягаемости мест целевого посещения инвалидов и маломобильных групп населения на жилых улицах, в местах учреждений здравоохранения, учреждений торговли необходимо:

- предусмотреть пешеходные тротуары с возможностью проезда механических инвалидных колясок без допустимых вертикальных препятствий на пути следования;

- выполнить продольный уклон тротуара до 30‰ и ширину участка сопряжения тротуара с проездом принять 1,2 м;

- обеспечить систему средств информационной поддержки на пути движения.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств.

Организация хранения индивидуального транспорта должна осуществляеться исходя из нормы обеспечения гаражами не менее 90% всего транспорта, но в застройке  усадебными домами с участками, хранение личного автотранспорта размещается на личном участке. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуального транспорта в жилой зоне малоэтажной застройки (2х этажных многоквартирных) размещаются на участках, приближенных к жилой застройке.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей (гостевые стоянки) в кварталах малоэтажной застройки следует предусматривать в соответствии со СП 42.13330.2011 и предусматривать в пределах кварталов.

Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) принимать из расчета один пост на 100-150 легковых автомобилей, станции размещаются  в специализированной зоне в районе автозаправочной станции.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливная колонка на 500 легковых автомобилей. –1 объект.

Планируемая  АЗС  со станцией техобслуживания планируется на въезде в населенный пункт.

# 6.Охрана окружающей среды.

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на территории поселения являются:

- атмосферный воздух;

- поверхностные и подземные воды;

- земли, недра, почвы;

- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;

Мероприятия, направленные на охрану почв и санитарной очистке территории

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

- проведение работ по восстановлению нарушенных природных ландшафтов в местах отработанных  лесозаготовок;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

Санитарная очистка

Санитарная очистка села Усть-Нем обеспечивает  взаимосвязь с системой канализации. Существующие и проектируемые общественные и индивидуальные дома обеспечить централизированной системой канализации.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО)

- Обезвреживание и утилизация отходов ТБО.

- Предусмотреть  мероприятия по организации раздельного сбора отходов  сырья. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на площадку твердых отходов, обустроенной на существующей площадке, в юго-западной части села, площадью 1 га, в дальнейшем вывоз на утилизацию на межселенный полигон ТБО, планируемый к размещению в с.Кебанъёль.

На полигоне выполняются работы по приему, складированию и изоляции ТБО. Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, которая включает такие операции, как размещение отходов на карте, уплотнение их бульдозером и пересыпание изолирующим слоем грунта, образовавшимся при рытье котлована. После достижения высоты полигона проектной отметки, он подлежит рекультивации. На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов.  Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутосодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки).  Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутосодержащих отходов, должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.  Для МОМР «Усть-Куломский»   предусмотрено приобретение установки по обезвреживанию медицинских отходов.

Обезвреживание биологических отходов (трупов животных) предусмотрено приобретение установки по обезвреживанию биологических отходов (крематоров)для МО МР «Усть-Куломский.

Мероприятия

по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- контроль качества топлива;

- сохранение участков леса, входящих в черту населенного пункта;

- поддержание и обновление зеленых насаждений у школы, детских садов, оздоровительных и административных учреждений;

- озеленение территорий производственных, санитарных и инженерно-технических объектов;

- поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- организация и установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов в установленном порядке.

по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- оборудование существующей и проектируемой застройки  централизованной системой  водоснабжения, водоотведения;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация водоохранных зон реки Вычегда,  благоустройство и озеленение водоохранных зон и прибрежных защитных полос, создание в пределах водоохранных зон организованных мест отдыха.

по снижению электромагнитного загрязнения:

- замена линий электропередач на кабельные линии.

по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории поселения.

по сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- охрана и сохранение лесов вокруг населенного пункта как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований.

Особо охраняемые природные территории

Геологический памятник природы республиканского значения «Обнажение «Курьядор» расположен на правом берегу р. Вычегды расположен в границах территории сельского поселения.

Согласно положению о геологическом памятнике природы республиканского значения «Обнажение «Курьядор», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. N 110 (приложение N 64), на территории памятника запрещается рубка леса, добыча полезных ископаемых, поисковые работы (геофизические, геологоразведочные, в том числе бурение и т.д.), изменение рельефа за счет любых видов хозяйственной деятельности, строительство, в том числе дорог, линий электропередачи, трубопроводов и проч., уничтожение и повреждение почвозащитной растительности, хранение и использование ядохимикатов и минеральных удобрений, затопление памятника искусственными водоемами, работы в районе памятника, способствующие развитию эрозии, непрофессиональный отбор фаунистических остатков.

# 7. РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# 7.1. Водоснабжение.

В настоящее время  водоснабжение от артезианских скважин осуществляется к существующим объектам общественного назначения.  Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев.

Водопотребление села в настоящее время составляет  -  120,0  м3/сутки и  осуществляется от 4-х скважин: № 159Э, 956Э, 2191Э, 7017Э, данные по дебиту отсутствуют. Техническое состояние скважин – удовлетворительное. На скважинах не установлены приборы учета. Зона санитарной охраны I пояса имеется.

Вода в скважинах  соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода из скважин подается непосредственно в сеть потребителям. Для регулирования расхода и напора воды имеются  водобашни (4 шт).

Существующие водопроводные сети тупиковые. Водопроводные сети имеют 100% износ.

Для обеспечения наружного  пожаротушения  служат пожарные водоемы.

Расчетные показатели воды на расчетный срок.

Для определения требуемого инженерного оборудования на расчетный срок определены расчетные расходы воды и стоков.

Общие данные для расчетов:  население  на  расчетный срок – 900 человек.

Все дома  принимаются с полным благоустройством. Многоквартирные дома с ваннами с централизованным горячим водоснабжением. (как вариант ГВС – от местных водонагревателей). Индивидуальные жилые дома  – с ваннами  и местными водонагревателями.

Расходы воды  на расчетный срок

таблица 7.1

| №№ пп | Потребители | Число потребителей | Норма водопотребле-ния, л/сут | расчетный суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Усть-Нем |  |  |  |
|  | - жители, чел. | 900 | 150 | 135,0 |
| 2 | Спортивный комплекс | 100 мест | 120 | 12,0 |
| 3 | Гостевая деревня | 10 мест | 200 | 6,0 |
|  | Итого |  |  | 153,0 |

Максимальный суточный расход воды с учетом производства на все сельское поселение  составляет – 180 м3/сут;

Мероприятия по развитию систем водоснабжения

- Необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития  требуют обязательной проработки проекта «Инженерное  оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода.

- Водоснабжение поселения предусматривается централизованное. Согласно СНиП 2.0402-84*  п. 4.4 по степени обеспеченности система водопровода с.Усть-Нем относится к III категории. Создание зон санитарной  охраны  подземного водозабора с выполнением  всех  требований   СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Водозаборные сооружения. Требуемая производительность водозабора – 180 м3/сут. Источником водоснабжения предлагается принять существующие водозаборные скважины, планируется разместить дополнительно-резервную скважину. Над скважинами должны быть теплые надземные павильоны с установкой в них отключающей арматуры, контрольно-измерительных приборов и приборов учета воды.

- Водопроводные очистные сооружения. Вода в скважине 159Э не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию извести и мутности.

- Предусмотреть установку очистки  и обеззараживания воды. В районе скважины  предусматривается установка водопроводных очистных сооружений (ВОС) заводского изготовления.

- Для регулирования подачи и напора, а также для хранения воды на внутреннее пожаротушение предусматриваются водонапорные башни.

- Водопроводные сети.  Водопровод поселка принимается объединенный – хозяйственно-питьевой и противопожарный. После очистных сооружений вода  подается в водобашню и далее в распределительные сети.

- Водопроводные сети по селу проложить кольцевые. На сетях устанавливаются колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами в местах согласно требований норм СНиП 2.04.02-84*. Водоводы и кольцевые сети села принять из полиэтиленовых труб. Планируемые водопроводные сети -9,5 км

# 7.2. Водоотведение

В настоящее время централизованная система канализации в с.Усть-Нем отсутствует.

Стоки от общественных зданий и многоквартирных жилых домов (8 -12 кв. дома) собираются в выгребные ямы. Стоки от частного сектора поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся и сливаются.

Локальная система канализации принята для строящего общественного объекта-комплекса школы и детского сада со сбором в выгреб, очистки и дальнейшем  сбросом в ручей.

Ливневые стоки по открытым лоткам и канавам сбрасываются в ручьи и реку.

Расходы стоков на расчетный срок.  Максимальный суточный расход воды с учетом производства составляет – 180 м3/сут;

Мероприятия по развитию систем водоотведения

- Необходимость решения задач дальнейшего комплексного развития  централизованной. системы канализации села требуют обязательной проработки проекта «Инженерное  оборудование. Канализация» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

- Систему канализации на расчетный срок принять централизованной. Хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жилых, общественных и производственных зданий села самотеком поступают в канализационную сеть. Затем частично самотеком и с помощью канализационных насосных станций перекачки отводятся на канализационные очистные сооружения (КОС). Очищенные стоки самотеком отводятся и сбрасываются через оголовок выпуска в реку Вычегда.

- Дождевые стоки по лоткам и канавам  поступают на очистные сооружения ливневых стоков и после очистки сбрасываются в р. Вычегда.

- Для отвода стоков предусмотреть прокладку самотечных и напорных канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий.  Напорную канализацию подключить к самотечному коллектору с установкой камеры гашения напора. На напорной сети установить колодцы с арматурой для отключения участков сети. На самотечной сети устанавливаются колодцы согласно требований  СНиП 2.04.03- 85.

- Канализационные насосные станции (КНС) Установка насосных станций предусматривается в пониженных местах, с которых невозможно самотеком довести стоки до очистных сооружений. КНС устанавливаются на канализационных очистных сооружениях. Категория насосных станций по надежности действия принимается по табл. 20 СНиП 2.04.03-85 для всех КНС  категория надежности - 2;  количество насосов во всех КНС -2 (1 рабочий, второй резервный). Количество напорных коллекторов для главной КНС –два, для остальных один. Предлагается принять к установке комплектные канализационные насосные станции с погружными насосами с надземными павильонами заводского изготовления.

- Канализационные очистные сооружения (КОС) Требуемая производительность очистных сооружений – 180 м3/сут. Предлагается разместить канализационные очистные сооружения ниже по течению реки, на въезде в с.Усть-Нем  на берегу р. Вычегда

- Канализационные стоки, поступающие на очистные сооружения по составу близки к хозяйственно-бытовым стокам. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоем  I категории водопользования (река Вычегда), определяется согласно СанПиН 2.1.5.980-02 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

- Состав очистных сооружений подбирается в зависимости от характеристики и количества стоков, требуемой степени очистки и метода обработки осадка.

В состав очистных сооружений (КОС) входят:

  - сооружения механической очистки – решетки, песколовки, отстойники.

  - сооружения для биологической очистки;

  - сооружения для доочистки;

  - сооружения для обеззараживания очищенных стоков;

  - сооружения для механического обезвоживания осадка;

Очистные сооружения предлагается принять, заводского изготовления. Производительность очистных сооружений –  180 м3/сутки. Очистные сооружения  установить   с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, радиусом – 100 м.

Выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод производится в реку Вычегда ниже по течению села. Нормативно допустимый сброс вредных веществ в реку Вычегда  очищенных сточных вод устанавливается из условия, что в расчетном створе на расстоянии 500 м от места выпуска концентрация вредных веществ в реке не будет превышать ПДК для водного объекта I категории водопользования.

Канализационные сети.

Для отвода стоков предусматривается прокладка самотечных   канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий. На самотечной сети устанавливаются колодцы согласно требований  СНиП 2.04.03- 85. Самотечные канализационные сети принимаются из полиэтиленовых труб.

Планируемые сети в с.Усть-Нем – 9.5 км.

# 7.3  Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2012 г. в с.Усть-Нем функционирует 1 котельная. Теплом от котельной ЦК снабжаются здания: администрация поселения,  Дом культуры, школа, детский сад.

Технические данные и характеристика котельной

таблица 7.3

| Место расположения котельной, | Марка котлов | Кол-во котлов (ед.) | % износа котельного оборудования | Проектная мощность (Гкал/ч) | Присоединенная на-грузка (Гкал/ч ) | Топливо |  | Тепловые сети |  | Подключенные объекты |  | Наличие резервного дизель-генератора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вид топлива | Годовая потр-ть (тонн) | Длина т/с, км | % износа | Жил. фонд | Соц. сфера | Марка | кВт | Объем топлив бака |
| ОАО «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Усть-Нем ЦК | ЭН-3 | 5 | 50% | 3,5 | 0,451 | уголь | 600 | 0,838 | 50% | 1 ед. | 11 ед. | Д-30 | 30 | 0,1 |

Тепловые сети имеют значительный износ.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

- учитывая  износ котельного оборудования 50% котельной «Центральная» произвести  модернизацию  котельной с последующей заменой котлов;

- планируемые объекты социально-культурные – торговый центр, спортивный комплекс и общественные здания присоединить к существующей котельной. Планируемая протяженность сети    1,0   км.;

- замена существующих сетей теплоснабжения протяженностью  0,84   км.;

- теплоснабжение усадебной застройки планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе (пелеты), электрокотлов.

# 7.4  Газоснабжение

Система газоснабжения Усть-Куломского района  отсутствует. Газификация природным газом поселений, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной.

Газоснабжение таких поселений предусматривается  только привозным сжиженным газом в баллонах.

# 7.5 Электроснабжение

Центром  питания является ПС -110/10 кВ  «Усть-Нем»,  которая  подключается  по ВЛ-110 кВ  к ПС - 110/10 кВ «Усть - Кулом», расположенной в п.Кебанъёль.

Электроснабжение СП  «Усть-Нем» выполняется от ПС-110/10 кВ  «Усть-Нем»,  на напряжение 10 кВ по воздушной линии до комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ, (5 единиц), расположенных в непосредственной близости к потребителям.

Общая длина существующих воздушных линий для коммунально-бытового сектора составляет 14,11 км.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годовое число использования максимума электрической нагрузки приняты согласно Приложения «Н» к СП 42.13330.2011.

Подсчет электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора

| N п/п |  | Численность, чел | Электро потребление кВтхчас/год на чел. | Использование максимума электрической нагрузки , ч\год | Максимум электриче- ской нагрузки кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Усть-Нем» | 900 | 950х1,2 | 4100 | 250 |

Максимум электрической нагрузки на расчетный срок с учетом мелкопромышленных потребителей составит 400 кВТ.

Максимальная электрическая нагрузка в селе увеличивается за счет изменения удельного расхода электроэнергии и годового числа часов использования максимума нагрузок, а также за счет переселения жителей в новую индивидуальную застройку.

С точки зрения обеспечения и бесперебойности электроснабжения, потребители коммунально-бытового сектора относятся ко II и III категориям.  По надежности электроснабжения электроприёмники в индивидуальной застройке относятся к  III категории электроснабжения. Потребители для общественных зданий ко II категории. Для потребителей III категории предусмотреть петлевую и радиальные схемы 10 кВ в сочетании с однотрансформаторными подстанциями и радиальными схемами на напряжение 0,4 кВ.

Для потребителей II категории рекомендуется петлевая схема на напряжение 10 кВ в сочетании с одно трансформаторными подстанциями. Резервирование  потребителей II категории предусматривается на напряжение 0,4 кВ от другой ТП, расположенной вблизи потребителя и  подключенной к  другому источнику питания.

Электропотребление

При числе использования часов максимума нагрузок на шинах ТП 4400 час/год потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок составит  - 250х4400 =1100х10³ кВтхчас.

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

- Основным направлением развития системы электроснабжения  является обеспечение надежного снабжения электроэнергией  коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

- Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора. Для проектируемой зоны индивидуальной застройки необходимо построить  линии 10 кВ протяженностью     1,0   км  и 1 трансформаторную подстанцию

- При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории села до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается согласно ПУЭ-7 уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2 м.

- При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

- Реконструкцию электрических сетей ВЛ-0,4 кВ, протяженностью   2,0   км.

Мероприятия по наружному освещению

При разработке рабочей документации, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров села. Согласно табл. 16 СП 52.13330.2011. Средняя горизонтальная освещенность составляет:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 10 лк;

б) улицы в жилой застройке: основные - 6 лк; второстепенные - 4 лк.

- Питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства.

- Сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнить кабельными. Сети наружного освещения села - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения.

# 7. 6 Связь

На территории СП «Усть-Нем» имеется АТС, вышки сотовой связи операторов Мегафон, МТС.

На стадии выполнения рабочей документации объектов  развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно  включать в себя:

-телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

# 8.Инженерная подготовка и защита территории.

Инженерно-геологическое районирование территории и сравнительная оценка районов по степени благоприятности  для градостроительного освоения  осуществляется с учетом прогноза изменения геологической среды в процессе строительства и эксплуатации объектов.

Намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка.

Организация отвода поверхностных вод с территории.

Организующей системой водоотвода являются лотки жилых и главных улиц, обеспечивающие поступление поверхностного стока в открытую сеть ливневой канализации. Стоки собираются в головные коллекторы и далее поступают на очистные сооружения ливневой канализации – типа пруд отстойник, расположенных в пониженных местах с выпуском чистых вод в ручьи.

Организация отвода поверхностных вод с основных территорий проектируется открытой водосборной системой. Открытый тип водостока принят в зоне существующей и проектируемой малоэтажной застройки. Кюветы запроектированы вдоль дорог и проездов, в местах пересечения  кюветов с проездами и тротуаров запроектированы водопропускные трубы.

Вертикальная планировка.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначаются из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

На жилых территориях поселка вертикальная планировка предусматривает выхолаживание отдельных небольших участков оврагов и лощин с небольшими уклонами, до уклонов 30-60% с глубиной вреза в нагорную часть склона до 1,5-2 метров. Эти мероприятия обеспечат удобный переход улиц через овраги и сделают пригодными участки под застройку.

Основная площадка для новых застраиваемых территорий частично ровная, частично имеет небольшие уклоны от 5 до 50% в сторону ручья. Вертикальную планировку таких участков выполнять с минимальными объемами земляных работ только для обеспечения отвода поверхностных вод от зданий и сооружений и по проезжей части улиц.  Для обеспечения требуемых нормативам продольных уклонов в этих местах предусматривается засыпка минеральным грунтом. Для пропуска по дну оврагов дождевых и талых вод в насыпях предусматривается устройство водопропускных труб.

# 9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде.

По масштабу возможных последствий ЧС классифицируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с ч. 7, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ в разделе рассматриваются перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Обширная территория, высокая обводненность территории Усть - Куломского района, отсутствие постоянных дорог затрудняют действия сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сложных климатических условиях суровых зим и продолжительного межсезонья с половодьем 90-130 дней.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности производственных объектов, населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений, создан Отдел общественной безопасности администрации МО МР «Усть-Куломский».

# 9.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного  характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г. (зарегистрирован Минюстом РФ 20.03.2003 г. № 4291) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

-	на объектах, на которых используются, хранятся и транспортируются пожароопасные вещества;

-	на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (постановление Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115; постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149) в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в загородной зоне. Загородная зона - это территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (п.1.7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- Аварии на пожароопасных объектах

На территории сельского поселения к объектам, последствием аварий на которых могут стать взрыв, пожар, разрушение конструктивных элементов и оборудования, гибель людей и материальный ущерб, относится планируемая автозаправочная станция (АЗС), размещаемая на западной окраине села.

- Аварии на объектах  жизнеобеспечения

- аварии на электросетях

При аварии на источниках энергоснабжения и линиях электропередач в сельском поселении может сложиться крайне сложная обстановка – останавливается функционирование производственных объектов, прекращается работа котельных, подача горячей, холодной воды и тепла в жилые и производственные помещения.

- аварии на тепловых сетях

В случае аварии на котельных, при сильных морозах без тепла могут остаться жилые и общественные объекты сельского поселения.

При аварии на магистральных и квартальных тепловых сетях нарушается ритмичная работа предприятий и организаций поселения, возможен выход из строя систем отопления в муниципальном жилищном фонде и в общественных зданиях, возможен слив воды из системы отопления.

- аварии на сетях водоснабжения

При авариях на сетях водоснабжения нарушается ритмичная работа предприятий общественного питания, здравоохранения, школ, детских дошкольных учреждений, возможно возникновение инфекционных заболеваний.

Аварии на объектах жизнеобеспечения, как правило, обусловлены  высокой степенью износа основных производственных фондов, из-за неустойчивого финансового положения большинства этих объектов, наличием морально и физически устаревших инженерно-технических систем, нуждающихся в реконструкции (водозаборных сооружений, оборудования тепловых источников - котельных).

- Пожары на производственных предприятиях и в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а так же нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания).

- Аварии на транспорте

Транспорт   является источником повышенной опасности и для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым  перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

# 9.2   Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций  природного характера

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (по ГОСТ 22.0.06-95)

Таблица 9.2

| № п/п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Наводнение Половодье Паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 2 | Подтопление | Гидродинамический, Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод, гидро-динамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла |
| 4 | Затор Зажор | Гидродинамический | Подъем уровня воды. Гидродинамическое давление воды |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 5 | Сильный ветер, шквал, ураган | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации |
| 6 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 7 | Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| 8 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструк-ций |
| 9 | Грозы, молнии | Электрофизический | Электрические разряды, пожары |
| Природные пожары |  |  |  |
| 10 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунта, гидросферы |

Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки, метель, гололед, заморозки;

- природные пожары.

- опасные гидрологические процессы – события гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения существует угроза возникновения следующих опасных гидрологических явлений:

-  русловая эрозия;

- затопление паводковыми водами реки Вычегды – второй по величине реки в Республике Коми, и ее притоков;

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

При наводнении в период весеннего половодья (из-за продолжительного подъёма воды по причине снеготаяния) уровень подъёма воды на реке Вычегда может быть до 6 - 7,5 м.

Объекты   жизнеобеспечения   населения   и   производственные объекты   СП «Усть-Нем» в  зоны затопления и подтопления не попадают.

-  опасные метеорологические явления  -  природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории поселения возможны опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз. Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. В результате этих природных явлений разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

В результате сильных морозов, доходящих до минус 45ºС, практически останавливается работа всех производственных предприятий. На грани остановки работают предприятия энергетики. В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и отопительных приборов центрального отопления в отдельных жилых домах, зданиях социального обслуживания.

Высокую опасность представляют грозы и гололедно-изморезевые явления. Гололед наблюдается ежегодно в среднем 16 дней за сезон, при наибольшем числе – 31 и наименьшем – 1. Наиболее часто гололед возможен в ноябре – декабре и в марте.

-  природные пожары

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Основные причины возникновения  лесных пожаров:

- грозы (10%),

- неосторожное обращение с огнём населения (70%),

- по вине лесозаготовителей (5%).

Остальные пожары происходят по неустановленным причинам.

Для населения опасность лесных пожаров проявляется в угрозе непосредственного воздействия огня на людей и их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам домов и производственных объектов, а также в опасном задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей и может повлечь за собой эвакуацию населения. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Объектов экономики попадающих в зону поражения лесных пожаров на территории сельского поселения нет.

Выводы:

- опасные природные явления  и процессы  на территории сельского поселения не представляют непосредственной угрозы для жизни людей, но являются  внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, коммуникациям, установленному оборудованию.

- необходим постоянный мониторинг природных процессов, проведение инженерно-геологических изысканий под каждый объект строительства, проведение мероприятий по инженерной подготовке и защите территории.

# 9.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты:

- Ферма КРС с телятником – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, завоз инфицированных кормов, некачественная продукция;

- Цех по переработке животноводческой продукции – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- Предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- Усть-Немская участковая больница – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- Детские дошкольные учреждения и средние общеобразовательные школы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима;

Биолого-социальной чрезвычайной ситуацией на территории сельского поселения могут стать эпизоотии.

Эпизоотии, как и эпидемии, могут носить характер настоящих стихийных бедствий Виды возможных особо опасных болезней – бешенство животных, лептоспироз крупного рогатого скота.

Так же, плохая санитарная обстановка на территории населенных пунктов сельского поселения может являться последствием ЧС природного и техногенного  характера.

Возможными очагами распространения инфекции на рассматриваемой территории может являться свалка ТБО, расположенная на санитарном разрыве от восточной окраины села. Санитарно-защитная зона от этого объекта является зоной планировочных ограничений и показана на Схеме.

Очагом ЧС биологического характера может являться скотомогильник. В настоящее время скотомогильника на территории сельского поселения нет. Проектом предлагается альтернативный способ утилизации – установка печи для сжигания трупов животных, размещаемой на территории производственной зоны села.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения наиболее вероятны следующие основные опасности:

- Аварии на автомобильном транспорте.

- Подтопления в результате весеннего половодья и дождевых паводков.

- Лесные пожары.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения.

- Природные явления (снежные заносы, ураганные ветры и сильные морозы).

- Пожары в жилых зданиях и населённых пунктах.

Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению риска их возникновения  и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (постановление Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115; постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149) в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в загородной зоне. Загородная зона - это территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (п.1.7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»).

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

При проектировании и строительстве объектов жилищного фонда, промышленного назначения, инженерных сетей в ходе перспективного развития поселения, необходимо учитывать требования раздела 3 СНиП 2.01.51-90.

При дальнейшей застройке населённых пунктов необходимо по отношению к этажности зданий, плотности застройки и плотности населения учитывать требования п. 3.18 -3.22 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании и строительстве производственных объектов требуется учитывать следующее:

- степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий определять в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения (п. 4.1-4.5 СНиП 2.01.51-90.);

- для предприятий, употребляющих взрывчатые вещества и материалы необходимо выполнить требования проектирования, указанные в п. 4.6-4.9 СНиП 2.01.51-90.

При проектировании застройки населённых пунктов, требуется учитывать противопожарные требования в соответствии со СП 42.13330.2011.

При проектировании на территории поселения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с учётом размещаемого эвакуированного населения требуется учесть положения статей 1.2, 1.4 ВСН ВК.4-90.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним.

В населенных пунктах по берегам рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

Мероприятия по защите территорий от опасных метеорологических явлений:

При угрозе ураганов, бурь, снежных заносов:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- приводятся в готовность силы и средства, создается запас коммунально-технического оборудования, объекты теплоэнергетики, водоснабжения переводятся на чрезвычайный режим работы, на них создаются резервные запасы топлива;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава;

- организуется взаимодействие между службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий  электрических сетей;

- укрепление зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита окон с наветренной стороны.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий;

- ветрозащита селитебных территорий от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

- резервирование котлов в источниках теплоснабжения (котельные в холодном резерве);

- подключение резервных котлов;

- приведение в готовность медицинских сил и средств.

- обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении урагана или бури.

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпидемии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация населения;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение об эпидемии;

- проводится локализация очага, и выявляются контактеры.

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпизоотии:

- разрабатывается оперативный план первичных противоэпизоотических мероприятий (по виду заболевания);

- проводится иммунизация животных;

- передается по проводному радио, телевидению сообщение о проводимых мероприятиях по локализации и ликвидации очага.

Мероприятия по защите территорий при угрозе террористических актов:

- проводится заседание оперативной группы, на котором определяются конкретные меры по предупреждению террористических актов и смягчению последствий от них на территории сельского поселения;

- ужесточается пропускной режим на территориях предприятий и организаций;

- организовывается дополнительный осмотр помещений и территорий предприятий и организаций с целью обнаружения подозрительных предметов;

- корректируются планы эвакуации персонала и пострадавших на предприятиях и организациях;

- проводится инструктаж работников предприятий и организаций по действиям при обнаружении взрывных устройств и при принятии сообщения об угрозе взрыва.

Мероприятия по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров:

- Наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах;

- Ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- Соблюдение мер пожарной безопасности при  лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- Контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- Создание к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для их доставки к месту пожара;

- Контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- Устройство заградительных минерализованных полос;

- Подготовка населения к эвакуации из опасных зон;

- Контроль за направлением распространения крупномасштабного пожара, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- Усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и в организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров. Организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров;

- Противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами  наглядной агитации и информации малыми архитектурными формами;

- Заключение договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

Мероприятия по защите территорий от опасных техногенных  процессов и чрезвычайных ситуаций:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения. Перечень мероприятий по предотвращению аварий на производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта;

- Совершенствование материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

- Постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- Поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- Оснащение производственных объектов и индивидуальных предпринимателей системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации;

- Замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций в местах массового пребывания людей и на социально-значимых объектах.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в рамках генерального плана предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и жизнеобеспечения.

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского поселения.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

- Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях, и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО, в помещениях общественных зданий, приспособленных под нужды защиты населения;

- эвакуация из зон ЧС в соответствии с планом эвакуации;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории города:

- усовершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, защита и создание материальных резервов для их восстановления.

- Обеспечение пожарной безопасности территории сельского поселения.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения.

Согласно функциональному зонированию поселения, все объекты производственного, складского назначения располагаются в соответствующих зонах. Расстояния от границ земельных участков производственных объектов до зданий, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

В настоящее время  пожарный пост Федеральной противопожарной службы МЧС России планируется к размещению  в селе Усть-Нем, с учетом того, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в населенном пункте - 20 минут.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение новых объектов жилищного фонда, общественно-делового назначения, производственных и иных объектов с соблюдением требований пожарной безопасности, что имеет большое значение, так как уменьшается вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечивается более эффективное проведение спасательных работ;

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов  в соответствии с п.15 ст. 69  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ  застройки сельского поселения с одно-и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и  водных объектов, используемых,  для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	строительство и ремонт пожарных постов и источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта;

-		установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-		профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований;

-	осуществление комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя  проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

При дальнейшем проектировании застройки населённого пункта, строительства объектов, в том числе пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и админи-стративными зданиями, сооружениями и строениями производственных зон, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты»

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.
Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013г.

Мероприятия по защите населения:

- усовершенствование транспортных связей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения;

- совершенствование существующей системы оповещения поселения и расширение зоны ее действия  с учетом новых  жилых  территорий;

- подготовка эвакоприемных мероприятий (на Схеме размещения объектов гражданской обороны обозначены объекты общественного назначения,  используемые  при эвакуации населения);

- определение общей потребности в защитных сооружениях гражданской обороны с обоснованием их вместимости и места расположения в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно Схеме размещения объектов гражданской обороны;

- создание защитных сооружений гражданской обороны путем приспособления помещений в подвальных, цокольных и наземных этажах вновь строящихся зданий и сооружений, либо строительство отдельно стоящих защитных сооружений, ведение учета и поддержание их в постоянной готовности к использованию. (Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309);

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения  медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера разработаны отдельным томом ДСП-496

# 10.Обоснование изменения границ населенного пункта с.Усть-Нем

Одна из основных задач, на решение которых направлены основные разделы генерального плана, является  резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций, необходимых для развития сельского поселения и населенных пунктов.  В связи с развитием жилых зон, строительства жилого фонда и объектов обслуживания(строительство школы) в в западной и восточной части  с.Усть-Нем необходимо  изменение территории в  границах населенного пункта в сторону увеличения

В настоящее время, земли, предлагаемые под перспективное строительство жилой и общественной застройки, определенные генеральным планом – земли сельскохозяйственного назначения, представленные пашнями и огородами.

Территория в существующих границах населенного пункта -227 га, с учетом изменения границ 238 га..

Территории этих зон могут использоваться для ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки муниципального образования.

Правовое регулирование отношений, возникающие в связи с переводом земель и земельных участков из одной категории в другую, осуществить согласно Земельного кодекса, Федерального закона о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, законами и иными правовыми актами.

Показатели категории земель для включения в земли населенного пункта

таблица 10.1

| Номер п/п | Наименование | Территория, га | Собственник | Использование по генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок-северо-западная граница в районе ул.Тимушева | Земли сельхоз использования | 3,0 | Администрация СП «Усть-Нем» | размещение жилой застройки на 1 очередь |
| Участок - северо-восточная граница, на повороте на м.Кармансикт | Земли сельхоз использования | 8,0 |  | размещение жилой застройки на расчетный срок и перспективу |

Фрагмент карты  северо-западная граница  в районе ул.Тимушева

Фрагмент карты северо-восточная граница, на повороте на м.Кармансикт

# 11.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

| NN п/п | Показатели |  | Единица измере- ния | Совре-менное состояние | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, всего в том числе территория в границах населенных пунктов, всего |  | га га | 11492 518 | 11492 529 | 11492 529 |
|  | - земли промышленности |  | га | 15 | 15 | 15 |
|  | -земли лесного фонда |  | -"- | 9774 | 10828 | 10828 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  | -"- | 1065 | - | - |
|  | -земли водного фонда |  | -"- | 120 | 120 | 120 |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта, в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | - жилых зон |  | га | 85,9 | 85,9 | 100,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажная 2-этажная многоквартирная застройка | -"- | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 81,0 | 81,0 | 96,0 |
|  | - общественно-деловых зон |  | га | 6,7 | 6,7 | 8,1 |
|  | - производственных зон |  | га | 13,6 | 13,6 | 15,1 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | га | 24,5 | 24,5 | 48,5 |
|  | - рекреационных зон |  | га | - | - | 1,0 |
|  | - перспективной застройки |  | га | - | - | 3,8 |
|  | - прочих зон |  | га | 387,3 | 387,3 | 361,6 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. | 816 | 830 | 900 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 18 лет |  | чел./% | 174/21,3 | 175/21 | 190/21 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 18-54, женщины 18-50 лет) |  | -"- | 452/55,4 | 456/55 | 495/55 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | -"- | 190/23,3 | 200/24 | 216/24 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего Из них: -муниципальный -частный |  | тыс. кв.м общей площади квартир | 22,7 1,3 21,4 | 23,0 1,3 21,7 | 27,0 1,3 25,7 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |
|  | - в малоэтажных домах |  | -"- | 22,7 | 23,0 | 27,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | в 2хэтажных жилых домах | -"- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | в малоэтажных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 22,6 | 22,9 | 26,9 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 85% |  | тыс. кв.м общей площади квартир | 1,3 | 1,3 |  |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда – всего |  | -"- |  |  | 1,3 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего |  |  |  | 0,3 | 6,3 |
| 3.6 | Структура нового жилищного |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | тыс. кв.м общей площади квартир |  | 0,3 | 6,3 |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях - за счет реконструкции |  | -"- |  | 0,3 | 5,3 1,0 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | кв.м / чел. | 27,0 | 27,1 | 3,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 40 | 40 | 60 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы |  | мест | 80 | 198 | 198 |
| 4.3 | Участковая больница |  | коек | 5 | 5 | 13 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения |  | кв.м площади пола- | 100 | 100 | 180 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли |  | кв.м.торг. площади | 80 | 105 | 250 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания |  | пос.мест | - | - | 32 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения |  | раб мест | - | 2 | 6 |
| 4.8 | Учреждения культуры - клуб |  | мест | 100 | 100 | 270 |
| 4.9 | База отдыха |  | объект | - | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего |  | км | 12,5 | 12.5 | 20,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - главная улица |  | км | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
|  | - жилых улиц |  | км | 10,7 | 10,7 | 16,0 |
|  | - дороги в производственной зоне |  |  |  |  | 2,0 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного транспорта -автобус |  | км | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | куб м/сут | 120 | 120 | 180 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений |  | куб.м /сут |  |  | 180 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сут.на чел |  | 150 | 150 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей |  | км | 2,0 | 2,0 | 9,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего |  | куб.м/сут | - | 180 | 180 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | куб.м/сут | - | - | 180 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей |  | км | - |  | 9,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная нагрузка - всего |  | кВт· |  | 400 | 400 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | кВт |  | 250 | 250 |
| 6.3.2 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды |  | кВт·ч/в год |  | 1100х10³ | 1100х10³ |
| 6.3.3 | Протяженность сетей 10 кВ |  | км | 14.11 | 14,11 | 15,11 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  | млн Гкал/год | 0,00451 | 0,00451 | 0,032 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей |  | км | 0,84 | 0,84 | 1,84 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность сетей ВОЛС |  | км | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов |  | тыс. т/год |  | 250,0 | 300,0 |
| 6.6.2 | Полигон ТБО |  | объект | - | 1 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | га | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8. | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Всего |  | млн.руб. |  | 60,0 | 1050,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн.руб. |  | 6,0 | 500,0 |
|  | - социальная инфраструктура |  | млн.руб. |  | 40,0 | 220,0 |
|  | - производственная сфера |  | млн.руб. |  |  | 25,0 |
|  | -транспортная инфраструктура и благоустройство территории |  | млн.руб. |  | 10,0 | 100,0 |
|  | -инженерное оборудование |  | млн.руб. |  | 4,0 | 300,0 |
|  | - охрану окружай среды |  |  |  | - | 5,0 |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя |  | тыс.руб |  | 72,289 | 1166,666 |
|  | - на 1 га территории |  | тыс.руб |  | 115,830 | 1966,292 |