Заключение

о результатах проведения публичных слушаний в сельском поселении «Усть-Нем» МО МР «Усть-Куломский» по вопросу обсуждения внесения изменений и дополнений в правила землепользования и застройки

сельского поселения «Усть-Нем».

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ « О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»,Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Место и время проведения публичных слушаний:

- 168070, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Усть-Нем, ул.Совхозная, 15В (здание администрации СП «Усть-Нем»), 3 апреля 2019.  в 17 часов.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

Внесение изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем».

- Статью 24.2 Градостроительные регламенты территориальных зон, изложить в следующей редакции:

«Статью 24.2 Градостроительные регламенты территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Жилые зоны предназначены для преимущественного размещения жилого фонда. В жилых зонах допускается также размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон и не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

Ж-1 — зона жилой застройки приусадебного  типа

Зона предназначена для застройки одноквартирными жилыми домами, также допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

- Общественное питание (код 4.6)

- Ведение огородничества (код 13.1)

- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)

- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Блокированная жилая застройка (код 2.3)

- Амбулаторно-поликлинические учреждения (код 3.4.1)

- Спорт (код 5.1)

- Магазины (код 4.4)

- Бытовое обслуживание (код 3.3)

- Предпринимательство (код 4.0)

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Улично-дорожная сеть (12.0.1)

- Благоустройство территории (12.0.2)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Растениеводство (код 1.1)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми;

- СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г.№ 123-ФЗ;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

- Минимальные размеры приквартирного участка:

- в усадебной застройке: - в существующей застройке 500 м2, в новь проектируемой - 2500 м2;

- Одноквартирный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м.

- До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от одноквартирного жилого дома — 3 м с учетом требований п.  4.1.5 СП 30-102-99; от построек для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м; среднерослых — 2 м; от кустарника — 1 м.

- Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

- Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

- Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома, расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

- Расстояние от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке – не менее 10 м.

- Высота зданий:

- для всех основных строений количество надземных этажей — не более трёх, включая мансардный этаж;

- исключение: шпили, башни, флагштоки, мачты.

- Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А.

- Требования к ограждению земельных участков жилой застройки устанавливаются в соответствии с пунктом 10 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

- Коэффициент застройки:

- для одноквартирных жилых домов с приусадебными земельными участками — 0,2

- Коэффициент плотности застройки:

- для одноквартирных жилых домов с приусадебными земельными участками — 0,4

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка до 30%

Ж-2 — зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки

Зона предназначена для застройки состоящей преимущественно из двухквартирных жилых домов, допускается размещение одноквартирных и двухквартирных жилых домов, а также объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)

- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

- Блокированная жилая застройка (код 2.3)

- Бытовое обслуживание (код 3.3)

- Амбулаторно-поликлинические учреждения (код 3.4.1)

- Спорт (код  5.1)

- Предпринимательство (код 4.0)

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Заготовка лесных ресурсов (код 10.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Растениеводство (код 1.1)

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми

- Другие действующие нормативы и технические регламенты.

- Расчетная норма заселения жилого фонда:

- для социального жилья – 20 м2 общей площади на человека;

- для прочих видов жилья в зависимости от типов жилых домов – 25 м2 общей площади на человека и более.

- Минимальные размеры приквартирного участка – 1000 м2.

- Вспомогательные строения размещать со стороны улицы не допускается.

- Высота зданий:

- для основных строений (жилых домов) количество надземных этажей — два с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;

- Расстояние между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в жилой застройке производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям действующих санитарных норм и правил.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой два этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) - не менее 15 м.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м., за исключением:

- от красной линии улиц не менее чем на 5 м;

- от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальный процент застройки в границах земельного участка до 30%

- Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А.

- Требования к ограждению земельных участков жилой застройки устанавливаются в соответствии с пунктом 10 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

Ж-3 — зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки

Зона предназначена для застройки состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 1-2 этажа, допускается размещение одноквартирных и блокированных жилых домов, а также объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок) (код 2.2)

- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)

- Ведение огородничества (код 13.1)

- Ведение садоводства (код 13.2)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Амбулаторно-поликлинические учреждения (код 3.4.1)

- Социальное обслуживание (код 3.2)

- Магазины (код 4.4)

- Рынки (код 4.3)

- Бытовое обслуживание (код 3.3)

Служебные гаражи (код 4.9)

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Служебные гаражи (код 4.9)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г.

- № 123-ФЗ

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009

- № 384-ФЗ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми

- Другие действующие нормативы и технические регламенты.

- Расчетная норма заселения жилого фонда:

- для социального жилья – 20 м2 общей площади на человека;

- для прочих видов жилья в зависимости от типов жилых домов – 25 м2 общей площади на человека и более.

- Высота зданий:

- для основных строений (жилых домов) количество надземных этажей — два с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа;

- Расстояние между жилыми, жилыми и общественными, а также размещаемыми в жилой застройке производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям действующих санитарных норм и правил.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой два этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) - не менее 15 м.

- Общие требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям в части ограничения распространения пожара на объектах защиты, см. пункт 4 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи и Приложение А.

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том

числе их площадь:

2.Минимальный размер земельного участка для строительства  и размещения индивидуального жилого дома – 400 кв.м.

3.Минимальная площадь земельного участка для размещения блокированного жилого дома – не менее 400 кв.м на один блок;

4.Минимальный размер земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства не регламентируется, максимальный размер -2500 кв.м;

5.Минимальный размер земельного участка для огородничества не регламентируется, максимальный размер составляет – 1000 кв.м;

6.Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального гаража – не менее 20 кв.м на один гараж;

7.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м., за исключением:

-от красной линии улиц не менее чем на 5 м;

- от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

8.Максимальный процент застройки в границах земельного участка до 60%.

Ж-4 — зона перспективного развития жилых зон

Размещение объектов осуществляется согласно градостроительному регламенту зоны Ж-1 до принятия решения о резервировании земель под перспективную застройку на территории сельского поселения Усть-Нем, после изъятия земельных участков – согласно градостроительному регламенту зоны Ж-1».

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Многофункциональное использование территории общественно-деловых зон предназначено для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, общеобразовательных учебных заведений, и дошкольных образовательных учреждений, спортивных сооружений, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

ОД-1 — зона административно-делового центра, образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового назначения;

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Деловое управление (код 4.1)

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)

- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)

- Спорт (код 5.1)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Социальное обслуживание (код 3.2)

- Культурное развитие (код 3.6)

- Религиозное использование (код 3.7)

- Магазины (код 4.4)

- Рынки (код 4.3)

- Предпринимательство (код 4.0)

- Связь (код 6.8)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Бытовое обслуживание (код 3.3)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Служебные гаражи (код 4.9)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Приложение Ж

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г.

- № 123-ФЗ;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009

- № 384-ФЗ;

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

Минимальный размер – 300 кв.м.

Максимальный размер – 400 кв.м.

Минимальная ширина земельного участка – 10 м.

Максимальное количество этажей – 2

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м.

3.Минимальный отступ зданий от красной линии – 6 метров

4.Минимальное расстояние от стен дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учебных заведений (школ) до красных линий – 25 метров.

5. Максимальная высота здания – 9 метров.

6.Максимальный процент застройки земельного участка 60%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон П-1, П-2:

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории производственной зоны.

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий».

3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) (ландшафтно-рекреационной зона, зона отдыха) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки.

5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:

до 100 м ……………………. 60%

свыше 100 до 1000 м .…….50%

свыше 1000 м …………….….40%

7. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

8. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п.  в соответствии со специализированными проектами и нормативами.

9. Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Е;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 9 сентября 2010 года);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г.

- № 123-ФЗ;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009

- № 384-ФЗ;

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты

П-1 — зона коммунально-складских и промышленных объектов и производства V класса по санитарной классификации

(санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов – 50 м и менее)

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных объектов и производства имеющих V класс вредности по санитарной классификации.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)

- Пищевая промышленность (код 6.4)

- Заготовка древесины (код 10.1)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Служебные гаражи (код 4.9)

- Склады (код 6.9)

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Бытовое обслуживание (код 3.3)

- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)

- Связь (код 6.8)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18)

- Обслуживание транспорта (код 4.9)

- Транспорт (код 7.0)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная ширина земельного участка – 20 м.;

- максимальная длина земельного участка – 1000 м;

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;

- максимальная площадь земельного участка – 100000 кв.м.;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:

- от красной линии улиц – 5 м.

3.Предельное количество этажей – 2 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.

П-2 — зона коммунально-складских и промышленных объектов и производства IV класса по санитарной классификации

(санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов – 100 м)

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных объектов и производства имеющих IV класс вредности по санитарной классификации.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)

- Заготовка древесины (код 10.1)

Производственная деятельность (код 6.0)

- Склады (код 6.9)

- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Связь (код 6.8)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Служебные гаражи (код 4.9)

- Транспорт (код 7.0)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная ширина земельного участка – 20 м.;

- максимальная длина земельного участка – 1000 м;

- минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.;

- максимальная площадь земельного участка – 100000 кв.м.;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:

- от красной линии улиц – 5 м.

3.Предельное количество этажей – 2 этажа.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%.

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Зоны выделяются для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур; режим использования территории определяется в соответствии с назначением зоны и отдельных объектов согласно требованиям специальных нормативов и правил, градостроительных регламентов.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон ИТИ-1, ИТИ-2:

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

2. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений - до 2 этажей.

3. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.

4. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п.  по специализированным проектам и нормативам.

5. Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011, п. 14.6 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты

ИТИ-1 — зона объектов транспортной инфраструктуры

Зона предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, мосты и т.д.); режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям, специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Автомобильный транспорт (код 7.2)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

- Служебные гаражи (код 4.9)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)

- Общественное питание (код 4.6)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Связь (код 6.8)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Транспорт (код 7.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

2.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

-минимальная ширина земельного участка – 10 м.;

- минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.;

- максимальная площадь земельного участка – 100000 кв.м.;

3.Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений – до 2 этажей.

4. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого      размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:

- от красной линии улиц – 5 м.

6.Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.

ИТИ-2 — зона объектов инженерной инфраструктуры

Зона предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация и т. д.); режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

Связь (код 6.8)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Служебные гаражи (код 4.9)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Территория, занимаемая площадками (земельными участками) объектов транспортной и инженерной инфраструктур, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории зоны.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная ширина земельного участка – 10 м.;

- минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.;

- максимальная площадь земельного участка – 100000 кв.м.;

2. Предельная этажность основных и вспомогательных сооружений – до 2 этажей.

3. Высотные параметры специальных сооружений определяются технологическими требованиями.

4. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого      размещения зданий и сооружений – 3 м., за исключением:

- от красной линии улиц – 5 м.

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 40%.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

Р-1 — зона пляжей

Зона предназначена для организации пляжей используемых в целях кратковременного отдыха и проведения досуга населения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Спорт (код 5.1)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Служебные гаражи (код 4.9)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Условно разрешенные виды использования: земельных участков и объектов капитального строительства:

-  Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2)

- Рынки (код 4.3)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная площадь - 3000 кв.м.

- максимальная площадь - 10000 кв.м.

- минимальная ширина вдоль фронта улицы - 50 кв. м.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения  места допустимого размещения зданий и сооружений:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка - 5 м;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка – 3 м.

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений:

- максимальное количество этажей - 2 этажа

- максимальная высота стен зданий - 10 м

- максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства - 10 м

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  до 20%.

Р-2 — зона лесов

Зона предназначена для организации парков, скверов, и сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды, также используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территории.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

- Питомники (код 1.17)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Спорт (код 5.1)

- Общественное использование объектов капитального строительства (код 3.0)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Бытовое обслуживание (код 3.3)

- Служебные гаражи (код 4.9)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты

В общем балансе территории скверов, площадь озелененных территорий – не менее

70 %.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная площадь - 3000 кв.м.

- максимальная площадь - 10000 кв.м.

- минимальная ширина вдоль фронта улицы - 50 кв. м.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения  места допустимого размещения зданий и сооружений:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка - 5 м;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка – 3 м.

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка - 3 м.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений:

- максимальное количество этажей - 2 этажа

- максимальная высота стен зданий - 10 м

- максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства - 10 м

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка  до 20%.

Р-3 зона городских лесов

Зона Р-3 предназначена для сохранения естественных природных ландшафтов, сохранения благоприятной экологической обстановки, а также для отдыха населения.

Основные разрешенные виды использования зоны Р-3.

- Охрана природных территорий (код 9.1)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р-3

1.  Минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;

2. Минимальный отступ линии застройки от границы земельного участка (красной линии) - не подлежат установлению;

3. Максимальная высота здания не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки земельного участка не подлежат установлению.

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне городских лесов:

В границах зон запрещается:

а) изменение границ Городских Лесов, которое может привести к уменьшению их площади;

б) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

в) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

г) ведение сельского хозяйства;

д) разработка месторождений полезных ископаемых;

е) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В границах зон допускается:

а) проведение в них рубок ухода;

б) санитарных рубок;

в) рубок реконструкции и обновления;

г) лесовосстановительные мероприятия;

д) устройство палаточных городков, туристических стоянок только в отведенных для этого местах.

ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ООПТ — зона особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется в соответствии с установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

К особо охраняемым природным территориям в сельском поселении «Усть-Нем» относится геологический памятник природы «Обнажение «Курьядор», расположенный на правом берегу р.Вычегды в 6 км ниже дер. Курьядор Усть-Куломского района, республиканского значения, созданный с целью сохранения опорного разреза отложений средне - и поздневалдайского времени.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ — зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - это земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также для ведения  личного подсобного хозяйства гражданами на приусадебных и полевых участках, земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)

- Ведение огородничества (код 13.1)

- Использование лесов (код 10.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

- Для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок) (код 2.2)

- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Водные объекты (код 11.0)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Условно разрешенные виды использования  земельных участков и объектов капитального строительства:

- Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18)

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15)

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2)

- Пчеловодство (код 1.12)

- Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м;

- минимальная ширина земельного участка 30 м;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения  места допустимого размещения зданий и сооружений - 5 м.

3. Предельная высота зданий, строений сооружений – до 2 этажей.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 40%

СХ-1 — зона сельскохозяйственного назначения

Зона сельскохозяйственного назначения, это земли находящиеся за границами населённого пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18)

- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)

- Охрана природных территорий (код 9.1)

- Обеспечение научной деятельности (код 3.9)

- Водные объекты (код 11.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Склады (код 6.9)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15)

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2)

- Пчеловодство (код 1.12)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011, п.  14.6 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м;

- минимальная ширина земельного участка 30 м;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения  места допустимого размещения зданий и сооружений - 5 м.

3. Предельная высота зданий, строений сооружений – до 2 этажей.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - до 40%.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С-1 — зона кладбищ

Зона предназначена для размещения и функционирования кладбищ традиционного захоронения. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Ритуальная деятельность (код 12.1)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Ритуальная деятельность (код 12.1)

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Бытовое обслуживание (код 3.3)

- Служебные гаражи (код 4.9)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011, п.  14.6 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты

Площадь земельного участка кладбища – 4 га.

1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5 га;

- максимальная площадь земельного участка для размещения кладбища не более 6 га

2. Минимальные отступы от границ земельных участков кладбищ традиционного захоронения:

- до стен жилых домов – 300 м;

- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300 м;

3. Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, сооружений:

- максимальное количество этажей до 2 этажей;

- максимальная высота (до конька крыши) - 12 м.;

- максимальная высота стен зданий 10 м.;

- максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства - 10 м.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка до 40%

С-2 — зона полигона ТБО

Зона предназначена для размещения полигонов ТБО. Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных и региональных нормативов градостроительного проектирования и специальных нормативных документов.

(санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов – 500 м)

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Специальная деятельность (код 12.2)

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

-  Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98г.;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52 – ФЗ;

- «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» СП N 42-128-4690 – 88;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к устройству, содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СП 42.13330.2011, п.  14.6 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты

1.Максимальная площадь земельного участка полигона – до 20000 кв. м.

2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений  - 6 м.

3.Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений сооружений:

- максимальное количество этажей – до 2 этажей;

- максимальная высота (до конька крыши) - 12 м.;

- максимальная высота стен зданий - 10 м.;

- максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства 10 м.;

4.Максимальный процент застройки в границах земельного участка до 10%

ПРОЧИЕ ЗОНЫ

Пр-1 — Зона прочих территорий в границах населенного пункта

Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств в использовании территорий в границах населенного пункта. Территория зоны или ее части может быть при необходимости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено при условии не допущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений  – 3 м.

3. Предельное количество этажей - до 2  этажей.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 10%

Пр-2 — Зона озеленения специального назначения

Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в соответствии с действующими нормативами.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Отдых (рекреация) (код 5.0)

- Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства и требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная площадь земельного участка 1000 кв. м;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений  – 3 м.

3. Предельное количество этажей - до 2  этажей.

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка 10%

- Мероприятия по информированию жителей сельского поселения

«Усть-Нем» МО МР «Усть-Куломский» по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем»:

- размещении информации о проведении публичных слушаний на информационных стендах администрации сельского поселения «Усть-Нем»;

- Мнения, вопросы, предложения и замечания по проекту Решения «О

внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем» в процессе проведения публичных слушаний не поступали.

- Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных

жителями сельского поселения «Усть-Нем» и иными заинтересованными лицами, по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем»:

  - Мнения о целесообразности принятия проекта Решения «О

внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем», вынесенного на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

  - Мнения, содержащие отрицательные оценку по вопросу

публичных слушаний, не высказаны.

  - Замечания и предложения по проекту Решения «О внесении

изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем» не поступали.

- По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений

участников публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем» приняты следующие решения:

- Согласовать изменения в главу 24.2 Правил землепользования и

застройки муниципального образования сельского поселения «Усть-Нем»

- Согласовать вносимые изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения «Усть-Нем».

- Публичные слушания считать состоявшимися.

Председательствующий   __________          А.В.Пименов